固件更新说明：

版本号：ICS.W17ref.20120426，

内核版本：3.0.8 xiehui@xiehuip-PC #163

修改说明：

W17首版固件

固件升级注意事项：

-此固件仅适用于W17。W17和W17 V2.0/W17PRO是不同的机型，固件不可通刷！！！请用户认准固件及机型再升级。错刷固件将导致产品损坏，由此导致的问题只能由用户负责。

-升级前务必备份好机器内的重要数据，升级过程中很可能会格式化机器内的FLASH存储芯片，升级完成后原有的数据将全部丢失，并且无法恢复！

-升级前确认机器电量充足，最好是充满电或插入充电器再做升级，避免因为电量不足导致升级失败。

-升级过程中不能按复位键，升级过程中不能有升级要求以外的操作，以免因操作按键导致升级失败。

-没有问题的产品没必要升级固件，只有用户手上的播放器有固件更新说明中说明的问题时，固件升级才能解决问题。

-请避免升级操作不当导致升级失败，按升级方法操作，如有问题请联系经销商的售后部门协助升级。

升级方法：（请严格按照以下步骤顺序完成）

1、将从蓝魔公司网站下载的W17的最新固件压缩包解压缩到任意一个文件。压缩包中应包含固件升级说明、最新固件，3G支持列表等文件。

2、将新固件文件夹中的factory_update_param.aml，u-boot-aml-ucl.bin,uImage，uImage_recovery，update.zip  这5个文件拷贝到TF卡根目录下；

3、将W17置于关机状态；

4、插入TF卡，按住机器音量键后，按住电源键并保持住5秒左右，直到屏幕左上角出现提示；

5、此时系统上电并进入自动升级过程，可松开按键；

6、升级过程中，请勿对机器进行其他操作，升级成功后机器自动重启。待机器进入系统后可把TF卡拔出并删掉升级文件。