W17PRO固件更新说明：

版本号：ICS.W17ref.20120926

内核版本：3.0.8 texet@texet #290

1，本固件适用于W17PRO所有固件版本升级，用户可在【设置】->【关于设备】->【版本号】界面查看当前机器的软件版本

2，请确认选择可支持的固件进行升级，否则机器可能会无法启动！

重要更新说明：

- 修改开机LOGO

固件升级注意事项：

-请用户认准固件再升级。错刷固件将导致产品损坏，由此导致的问题只能由用户负责。

-升级前务必备份好机器内的重要数据，升级过程中很可能会格式化可移动盘，升级完成后原有的数据将全部丢失，无法恢复。

-升级前确认机器电量充足，最好是充满电再做升级，避免因为电量不足导致升级失败。

-升级过程中不能按复位键，升级过程中不能有升级要求以外的操作，以免因操作按键导致升级失败。

-没有问题的产品没必要升级固件，只有用户手上的播放器有固件更新说明中说明的问题时，固件升级才能解决问题。

-请避免升级操作不当导致升级失败，按升级方法操作，如有问题请联系经销商的售后部门协助升级。

升级方法：（请严格按照以下步骤顺序完成）

1、将从蓝魔公司网站下载的W17PRO的最新固件压缩包解压缩到任意一个文件。压缩包中应包含固件升级说明、有升级文件等文件。

2、将文件夹中的多个文件拷贝到TF卡根目录（不包含任何文件夹）中；

3、保证W17PRO处于关机状态；

4，插入TF卡，按住机器的音量减键后，然后按开机键开机；

5，系统上电后，可松开音量减键；

6，系统启动到自动升级状态

7，系统会自动重启并开机，升级完成。